山谷阵雨测量预警方案—— 用 DHT11 + 三杯式风速传感器 + Arduino UNO，提前 10~30 分钟捕捉山谷暴雨

✦ 一、核心理念

山谷突发局部大雨，本质是对流性降水：来得快、局地性强、危害大，且大范围气象预报难以覆盖。本方案不“预报”天气，而是“感知雨前的物理前兆”——用百元级本地传感器捕捉雷暴“阵风锋”抵达时的地面信号，在暴雨到达前 10~30 分钟发出预警，为撤离河谷、收起帐篷、离开山脊争取宝贵时间。

✦ 二、科学依据

• 要测的雨：对流性降水（雷暴、阵雨、冰雹），雨前有典型地面信号，本方案可测

• 测不了的雨：系统性降水（梅雨锋、台风、冷锋），请依赖气象台与雷达

• 山谷为何易发暴雨：地形抬升触发对流、谷风热力效应、狭窄河谷汇流暴涨

• 阵风锋机制：雷暴下沉冷空气沿地面外推，先于主雨区 10~60 分钟到达——它就是大雨的“信使”

• 五大可测信号：阵风骤增、静风转突风、气温骤降、湿度突升、露点贴近气温

✦ 三、硬件清单（合计约 ¥80~130）

• Arduino UNO 主控（约 ¥25）：读取传感器、计算、报警

• DHT11 温湿度传感器（约 ¥5）：电容湿敏 + NTC 热敏，单总线协议，±2℃ / ±5%RH

• 三杯式风速传感器（约 ¥30~80）：风杯转动输出脉冲，风速 v = f × K

• 蜂鸣器 + 三色 LED + 面包板（约 ¥15）：三级报警与状态指示

• 供电与防护：移动电源 / 18650 电池、防辐射罩（纸杯 DIY，约 ¥0）

接线速记：D2←DHT11 · D3←风速脉冲（中断）· D8→蜂鸣器 · D9/10/11→LED

✦ 四、测量方法：多时间尺度消噪

• 1 秒级采样风速 → 3 秒阵风（短窗口抓尖峰）→ 分钟结算 → 30 分钟滚动基线

• DHT11 每 2 秒读取并判错（NaN）；温度取 5 分钟均值、湿度取 10 分钟均值

• 对比窗口：20 分钟温差（捕捉骤降）、60 分钟湿度差（捕捉突升）

• 用 Magnus 公式计算露点：气温-露点 ≤2℃ 且湿度 ≥70% 即接近饱和，比单看湿度更抗干扰

• 关键：传感器必须套防辐射罩，否则太阳直晒使温度虚高 5℃+，骤降信号失真

✦ 五、预警算法：多信号打分，三级预警（满分约 12 分）

• 阵风骤增 +3 · 静风后突风 +2 · 大风 +2

• 温度骤降 ≥3℃ +2，≥5℃ +3

• 湿度突升 +2 · 高湿突升 +3 · 湿度 ≥90% +1

• 露点贴近气温 +2

• ≥4 分一级戒备 → ≥6 分二级预警（10~30 分钟内撤离）→ ≥8 分三级强预警（立即离开）

• 判据持续 2 个结算周期防抖，报警后冷却 30 分钟防重复

✦ 六、程序设计要点

风速脉冲用中断计数（防漏脉冲）、volatile 修饰共享变量；环形缓冲 60 槽存储分钟数据；完整代码 weather_alarm.ino 可直接烧录，阈值参数集中定义，便于现场微调。

✦ 七、数据读取与标定

串口监视器 9600 波特率，每分钟输出一行：风速 / 阵风 / 温度 / 湿度 / 露点 / 得分 / 级别；可转存 CSV 或加 SD 卡记录。标定必做三件事：标定风速 K 值、DHT11 装防辐射罩、空跑 3~5 天采集当地基线。验收标准：真雨前 30 分钟至少触发二级预警，晴天误报不超过每天 1 次。

✦ 八、部署建议

布点选开阔处、离地 2~3 米，优先山脊、垭口、风口；避开溪边低洼与孤树最高点。20000mAh 移动电源可支撑约一周；长期运行用 18650 + 太阳能板 + TP4056 充电模块。Arduino 放入防水盒，线缆做滴水弯；DHT11 保持通风透气；每月检查风杯、传感器与电池。

✦ 九、局限与升级路线

当前方案只对对流性降水有效，提前量 10~30 分钟而非小时级；单点风速需温湿度交叉验证。升级路径（按性价比）：BMP280 气压计 → 风向标 → 翻斗雨量计 → DHT22/HTU21D → 土壤湿度与水位。终极形态：本地传感器负责分钟级临近预警，雷达与短临预报负责小时级，土壤湿度与水位负责成灾预警——三段时间尺度拼成完整的山野防雨体系。

✦ 十、行动清单

1. 采购硬件（Arduino UNO / DHT11 / 三杯风速 / 蜂鸣器 / LED）

2. 面包板接线 → 烧录 weather_alarm.ino → 串口确认每分钟数据

3. 标定风速 K 值，给 DHT11 加防辐射罩

4. 部署到山谷测点，连续记录 3~5 天建立基线

5. 复盘每次降雨，微调阈值，做到“真雨必报、晴天少报”

6. （进阶）加装气压计与风向标，联调雷达 App，形成完整防雨体系

我做啥了：

3D 打印改良 + GitHub 入门

今天围绕两件事推进：一是把项目 3D 打印的外壳彻底测量并改良了设计，二是学会了用 GitHub 管理项目文件。

✦ 一、3D 打印改良（Terrific Trug 外壳）

• 精确测量模型：外壳 高154.0 / 宽123.6 / 长178.4 mm；内腔 高146 / 宽69.5 / 长132 mm，壁厚 10~12mm

• 整理出全部配件尺寸表：显示屏、Arduino、风杯、温湿度、土壤湿度、水流传感器、面包板

• 验证装配方案：风杯外置，其余六件全部装进内腔；100% 能装但偏挤，放大到 120% 最舒服

• 确定打印尺寸区间：最小 93%，推荐 120%（高184.8 / 宽148.3 / 长214.1），最大 143.5%（Bambu P1S 打印体积 256mm 的上限）

• 设计分层结构：模型切成三层——底座 0~30mm、中层 30~90mm、上层 90~154mm，每层对应一组配件，安装像搭积木一样逐层放入，方便很多

• 用 Tinkercad 导出 120% 和 104.3% 两个版本，确认 PLA 可打、开口朝上无需支撑

✦ 二、GitHub 入门

• 学会用 GitHub CLI（gh）登录并完成浏览器授权

• 把项目文件推上仓库 liangaustin/Atmosphere：STL 模型（Sizzling Jaban 系列、Terrific Trug 全版本、LouisGJJ）、pro intro 文档、测量基准文档

• 看懂仓库的文件夹分工（GJJ/、AustinLiang/、wanglihui/），把自己的文件归到 GJJ/

• 学会推送被拒的处理：先 git pull --rebase 合并远端新提交，再重新 push，不再怕冲突

• 养成上传前先校验的习惯：量尺寸、查三角形数、用哈希查重，避免重复传文件

✦ 今日收获

从"量尺寸、算空间"到"分层设计、导出模型"，再到"推上 GitHub 和队友共享"——3D 打印这件事今天走完了一个完整闭环：设计 → 测量 → 验证 → 分层 → 上传。以后改模型、传文件都心里有数了。